# Hiểu và chỉnh góc quay X Y Z trong Tekla

Hướng dẫn thủ công cho Assembly drawing và Keyplan

Tài liệu này giải thích cách Tekla dùng hệ Local, các trường Around X/Y/Z và loại view Front/Top/Back/Bottom. Mục tiêu là giúp kiểm tra thủ công đúng hướng grid trước khi bấm Modify hoặc tạo lại view.

Kết luận cần nhớ: Local/X/Y/Z là cách xoay hệ trục của cấu kiện; Front/Top/Back/Bottom là loại view Tekla sinh ra; hướng Right/Up của view sau khi sinh mới là bằng chứng cuối cùng để đối chiếu với grid.

# 1 Hệ trục Local là gì

Khi chọn Coordinate system = Local, Tekla lấy hệ trục của main part. Trục Local X thường là trục dọc cấu kiện, nhưng không được tự giả định với plate hoặc cấu kiện có hình học đặc biệt. Tekla cũng dùng chiều tạo part để xác định đầu bắt đầu và hướng hiển thị.

Local Y
                ↑
                │
                O ─────→ Local X
               ⊙
             Local Z

| Trục | Cách hiểu khi nhìn cấu kiện | Câu hỏi kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Local X | Trục dọc hoặc phương chính của cấu kiện | Đầu nào là đầu tạo trước? |
| Local Y | Phương phụ thứ nhất | Khi nhìn Front, có phải chiều đứng mong muốn không? |
| Local Z | Pháp tuyến còn lại của hệ Local | Khi nhìn Top, có phải chiều sâu/mặt bằng mong muốn không? |

# 2 Coordinate system Local và Model

| Lựa chọn | Tekla dùng hệ nào | Khi dùng |
| --- | --- | --- |
| Local | Hệ Local của main part | Muốn mọi view bám theo cấu kiện và grid keyplan |
| Model | Hệ Global của model | Muốn giữ cấu kiện theo vị trí Global; không phải cách chuẩn để dò keyplan Local |
| Oriented | Local nhưng định hướng lại chiều X | Khi cần đầu tạo sau vẫn hiển thị sang phải |
| Fixed | Theo mặt hoặc hướng được chỉ định | Phụ thuộc thiết lập mặt cố định và quy tắc plate/concrete |

Trong Slot 09, bộ góc đề xuất luôn là góc tuyệt đối. Không cộng góc mới vào góc cũ. Nếu cần ghi kết quả vào Drawing properties, đặt Coordinate system = Local trước.

# 3 Around X Around Y Around Z

| Trường | Miền thường dùng | Ảnh hưởng dễ thấy |
| --- | --- | --- |
| Around X | 0, 90, 180, 270 | Lật hoặc xoay quanh Local X; với dầm thường đổi mặt trên/dưới hoặc roll tiết diện |
| Around Y | 0, 180 | Đảo phía nhìn 180 độ quanh Local Y |
| Around Z | Góc bất kỳ | Xoay hướng trong hệ Local; ảnh hưởng mạnh đến hướng trái/phải trên mặt bằng |

Trong bộ đo Tekla 2025 của dự án, phép quay được đối chiếu theo công thức sau:

Local sau quay = Rx(-X) · Ry(-Y) · Rz(-Z) · Local gốc

Khi tác động lên một vector: Z → Y → X

Dấu âm trong công thức là quy ước đã đo từ view thực tế của Tekla. Vì vậy, không nên tự suy luận chiều quay chỉ bằng quy tắc bàn tay phải. Cách chắc chắn là nhập một bộ góc, tạo lại view, rồi đọc lại Right/Up của view.

# 4 View là kết quả của Tekla

Around X/Y/Z không phải tên view. Tekla dùng các giá trị đó để định hướng cấu kiện, sau đó View creation mới quyết định sinh Front, Top, Back, Bottom, End hoặc loại view khác. Loại view có thể thay đổi sau khi tạo lại drawing.

| View | Trục ngang trên giấy | Trục đứng trên giấy |
| --- | --- | --- |
| Front | Local X sau quay | Local Y sau quay |
| Top | Local X sau quay | −Local Z sau quay |
| Back | Local X sau quay | −Local Y sau quay |
| Bottom | Local X sau quay | Local Z sau quay |

Với cột đứng, Tekla còn có vertical placing. Sau khi định hướng 3D, Tekla có thể đổi trục trên giấy để cột đứng đúng. Vì vậy cột có thể cần X=270 dù nhìn hệ Local ban đầu tưởng là X=0.

# 5 Đối chiếu với grid

Gọi Gx là hướng họ grid X, Gy là hướng họ grid Y và Gz là hướng lên. Hãy đọc mũi tên Right và Up của từng view, sau đó so với các hướng này.

| Quy ước | View thứ nhất | View thứ hai |
| --- | --- | --- |
| Dầm theo X | Right=Gx, Up=Gz | Right=Gx, Up=Gy |
| Dầm theo Y | Right=Gy, Up=Gz | Right=Gy, Up=−Gx |
| Cột | Right=Gx, Up=Gz | Right=Gy, Up=Gz |

Đừng gắn cứng View trái = Front hoặc View phải = Top. Một drawing có thể sinh Front + Bottom. Khi đó phải dùng đúng Front + Bottom đang tồn tại, đọc hướng thật của chúng và kiểm tra lại sau Apply.

# 6 Ví dụ bản vẽ A C12 9

Bản vẽ này từng bị tính sai vì code bỏ qua Bottom và thay bằng Top giả định. View thực tế là Front bên trái và Bottom bên phải.

| View thực tế | Right | Up | Grid đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| Front trái | +Grid X | +Z | S17A → S18 |
| Bottom phải | +Grid Y | +Z | SG-1 → SF-1 |

Bộ đúng là Local / X=0 / Y=0 / Z=0. Bộ 270 / 0 / 0 trước đó xuất phát từ cặp view giả định Front + Top, nên có thể lưu được nhưng tạo ra hướng view sai.

# 7 Quy trình chỉnh thủ công

1. Mở Assembly drawing properties.

2. Vào View creation → Attributes.

3. Chọn Coordinate system = Local.

4. Nhập X/Y/Z tuyệt đối theo bộ đã kiểm chứng.

5. Kiểm tra Recreate the drawing. Nếu Tekla yêu cầu Yes, view sẽ được tạo lại.

6. Bấm Modify → Apply → OK.

7. Đọc loại view thực tế sau khi Tekla sinh lại.

8. Kiểm tra từng view: Right, Up, nhãn grid và vị trí trái/phải.

9. Chỉ kết luận đúng khi cả hướng grid và bố cục view đều đúng.

# 8 Checklist kiểm tra nhanh

| Câu hỏi | Nếu đúng | Nếu sai |
| --- | --- | --- |
| Coordinate system là Local? | Có thể xét bộ Local/X/Y/Z | Không kết luận đúng keyplan |
| Loại view thực tế đã đọc chưa? | Dùng đúng Front/Top/Bottom/Back | Không thay loại view bằng giả định |
| Right của view có trùng hướng grid mục tiêu? | Hướng ngang đúng | Đổi bộ góc hoặc kiểm tra loại view |
| Up của view có hướng +Z hoặc grid mục tiêu? | Hướng đứng đúng | View đang lật hoặc sai phép quay |
| Vị trí trái/phải hoặc trên/dưới đúng? | Bố cục đúng | Sắp lại view; không đổi góc mù |
| Sau Modify loại view có đổi? | Đọc lại và kiểm tra lại | Không báo thành công chỉ vì XYZ đã lưu |

# 9 Lưu ý riêng cho plate

Plate và assembly có main part là plate có cơ chế tự định hướng riêng. Cạnh dài thường được đưa ngang, nhưng hướng còn phụ thuộc contour, điểm tạo thứ nhất/thứ hai và các thiết lập plate orientation. Vì vậy với plate cần kiểm tra solid/contour 3D và view thực tế, không dùng riêng tên profile hoặc Local X để đoán.

# 10 Tài liệu tham khảo

Trimble User Assistance · Define part orientation in drawing views

https://support.tekla.com/doc/tekla-structures/2025/dra_setting_part_orientation

Trimble User Assistance · Add views in drawings

https://support.tekla.com/doc/tekla-structures/2025/dra_views

Quy tắc công thức và các bộ góc trong tài liệu này được đối chiếu thêm bằng hệ trục view thực tế của Tekla 2025 trong dự án TTSK.